陕西省建设工程消耗量定额及计价解释（五）

一、2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》

1.10-1430定额中未含腻子，腻子施工需要单独计算。

2.措施费费率中“冬季施工费”包含规范范围内的冬季施工措施，额外增加的措施应依据发生的实际情况，另行计取费用。

3.钢筋笼后插筋混凝土灌注桩不适用螺旋钻机成孔或中心压灌式CFG桩子目。实际发生时，应依据现场情况，自行补充消耗量定额。

二、2004年《陕西省市政工程消耗量定额》

1.使用商品混凝土时，应按规定扣除相应人工、搅拌机费用，其他不扣除，商品混凝土单价按照双方确认价格计算。

2.10-119至10-126子目中均不包含通风机运行费用，其费用按照实际发生记取。

3.钢板桩的使用费5元/(t·d)为基期价格，实际施工中应按双方确认的租赁市场价格调整计取。

4.措施工程中临时护栏应根据实际合围的长度以延长米计算。

5.基坑支护的架子费用可参照《陕西省建设工程消耗量定额》（2004）补充定额P31页说明第5条记取。

6.4-403、4-405大型支撑安装定额不包括支撑材料的使用费，应另行计算；大型支撑材料使用费=设计使用量×使用天数×使用费标准[元/（吨·天）]。

7. 4-395至402子目中，深度是指开挖面到槽坑底的总深度，宽度是指基坑两侧内壁中的最大宽度。

8.沥青混凝土中备注了“若使用改性沥青，每吨基价增加65.09元，其中人工费2.42元，SBS材料46.58元，机械费16.09元”；若使用了成品改性沥青混合料时，则不再计取此增加费用。

9.大口径井点降水超过25m时，对应的消耗量应予以增加；可以参照15m以内和25m以内深度的定额消耗量水平，自行补充调整消耗量。

陕西省建设工程造价服务中心

2023年7月28日