陕西省建设工程消耗量定额及计价说明（四）

- 对于地面工程、屋面工程中垫层混凝土，采用施工现场搅拌混凝土时，执行消耗量定额有关子目；采用商品混凝土时执行补充子目(B4-1)定额，其中：商品混凝土单价应按到施工操作面的单价(即从商品混凝土加工厂到施工操作面的全部费用)计算。

- 道路工程（11-7~11-10）采用商品混凝土按以下规定执行：（1）取掉搅拌机台班消耗量；（2）每m3扣除人工工日1.63个；（3）每m³扣除水用量1.1m³；（4）扣除定额中混凝土C30消耗量，增加商品混凝土消耗量（11-7定额子目15.075m³；11-8定额子目18.09m³；11-9定额子目20.1m³；11-10定额子目1.005m³）。

- 目前，我省建筑事业日新月异的发展，超高层建筑大量涌现；由于编制时代原因（当时陕西省内还没有超高层建筑），2004陕西省建筑装饰工程消耗量定额及价目表，没有编制超高层中的钢构件制作安装、爬模板、顶模板、超高脚手架等内容；所以，我省现行建筑装饰工程计价依据不适用超高层工程项目中钢构件制作安装、爬模板、顶模板、超高脚手架等；缺少定额子目可以按补充定额程序的规定做一次性补充子目或执行国家有关定额。

- 建筑物计算建筑面积时，以设计图纸为准计算，不考虑施工范围的因素。

- 对Ⅲ级Ⅳ级钢筋执行定额规定如下：φ6、φ8及以下的规格，执行4-6定额子目，φ10及以上规格执行4-8定额子目。

- 大体积混凝土浇捣施工，需要采用降温措施时，以施工组织设计方案为准以实计算。

- 凡是执行清水模板补偿费者，除螺栓杆的补洞工作外，不需要再计算混凝土表面处理（螺栓杆的补洞工作可执行《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（TY01-31-2015）中5-254定额子目）。

- 单跑楼梯面层计算以两个梯段间梯梁距离计算，不包括楼层平台部分，平台部分按楼板计算。

- 门窗边单独抹灰时,宽度在300mm以内按装饰线条执行定额子目，宽度在300mm以上按零星项目执行定额子目。

- 图纸设计中墙、板、梁预留孔洞的工作内容已包括在模板消耗量定额中，不包括补预留孔洞的工作内容，发生时应另行计算。

- 现浇空心楼板计算混凝土体积时，应扣除板中筒芯、箱体所占体积，现浇空心楼板中筒芯、箱体安装应另行计算，可执行《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（TY01-31-2015）中5-83~5-86子目。

- 对于建设单位将部分装饰进行二次分包，而总承包单位施工局部装修（如施工刮槽抹灰等），其垂直运输和超高降效计算时，除按主体工程乘0.85系数外，还应增加按照总承包单位承担装饰工程造价占全部装饰工程造价比例计取剩余15%的系数。

2020年12月27日